拟购病人监护仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | 便携一体式监护仪,整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 |  |  |  |  |
| 2 |  | ≥12寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率2800*600，29通道波形显示。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 标配锂电池，工作时间24小时。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 安全规格:ECG,TEMP SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 监护仪设计使用年限≥10年。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化 |  |  |  |  |
| 10 |  | 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿;血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况 |  |  |  |  |
| 11 |  | 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式。 |  |  |  |  |
| 12 |  | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围:收缩压30~290mmH。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者情况。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 具有三级声光报警;参数报警级别可调。 |  |  |  |  |
| 15 |  | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |  |  |  |
| 16 |  | 可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发 |  |  |  |  |
| 17 |  | 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。 |  |  |  |  |
| 18 |  | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |  |  |  |  |
| 19 |  | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪、呼吸机、输注泵等设备一起联网通信到中心监护系统。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括:系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。 |  |  |  |  |
| 21 |  | 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 |  |  |  |  |
| 22 |  | 可升级内置记录仪。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |