拟购CT双筒高压注射器项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（医学装备部：YJQRMYYZBB@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目参数结构

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  | 电源要求 | 220VAC, 50 Hz, 200VA |  |  |  |  |
|  | 预设压力限制 | 380 psi 以内 |  |  |  |  |
|  | 延时时间 | 1～600 sec.，增量 1sec. |  |  |  |  |
|  | 注射速率 | 0.10 ～12.00mL/s，步长 0.01mL/s |  |  |  |  |
|  | 注射剂量 | 1ml～200ml |  |  |  |  |
|  | 针筒规格 | A 筒 (1ml～200ml), B 筒 (1ml～200ml) |  |  |  |  |
|  | 自动吸药速率 | 支持按药品规格设容量 |  |  |  |  |
|  | 多相位注射功能 | 1～10 相位 |  |  |  |  |
|  | 推注计划储存量 | ≥100 套 |  |  |  |  |
|  | 自动记忆历史存储量 | ≥500 套 |  |  |  |  |
|  | 自动排气功能 | 具备自动排气功能 |  |  |  |  |
|  | 排空气锁定功能 | 具有排空气锁定功能 |  |  |  |  |
|  | 安全角度识别功能 | 具有安全角度识别功能 |  |  |  |  |
|  | 试验注射功能 | 可设置速率和剂量 |  |  |  |  |
|  | 控制方式 | ≥12 寸液晶触摸控制台 |  |  |  |  |
|  | 机头操作界面 | ≥7 寸触摸屏操作界面 |  |  |  |  |
|  | 机头防漏液设计 | 机头防漏液设计，防止液体进入机头内部造成损坏 |  |  |  |  |
|  | 注射剂量显示 | 实时显示造影剂和生理盐水已注剂量 |  |  |  |  |
|  | 注射时间显示 | 实时显示注射时间 |  |  |  |  |
|  | 注射压力曲线显示 | 注射时实时显示压力曲线 |  |  |  |  |
|  | 暂停时间 | 0~600sec.，增量 1sec. |  |  |  |  |
|  | 扫描延时和注射延时 | 1～3600s；最小≤1s，最大≥3600s |  |  |  |  |
|  | KVO 功能 | 设备支持 KVO 功能，工作站控制台可设置 KVO 注射间隔时间 |  |  |  |  |
|  | 紧急停止功能 | 具有紧急按键或触摸屏上具有停止键可停止注射 |  |  |  |  |
|  | 故障报警功能 | 具备故障声光报警 |  |  |  |  |
|  | 双流混注射功能 | 具备双流混注射功能 |  |  |  |  |
|  | 针筒自动识别系统 | 针筒装卸自动检测 |  |  |  |  |
|  | 机头防水功能 | 具备机头防水功能 |  |  |  |  |
|  | 双马达系统 | 可同时吸药排气 |  |  |  |  |
|  | 通讯方式 | 有线或无线通讯可选 |  |  |  |  |
|  | 自动保温装置 | 具备自动保温装置（标配 2 个） |  |  |  |  |
|  | 定量吸药功能 | 具备定量吸药功能 |  |  |  |  |
|  | 气泡检测功能 | 具有注射管路气泡检测功能，有效避免空气栓塞的风险 |  |  |  |  |
|  | 直接压力传感器 | 具有 “直接压力传感器”，实时检测注射压力，压力异常时立即停止注射及报错提示，有效减少药液注射渗漏造成的肿胀 |  |  |  |  |
|  | CT 联机接口 | 支持多种 CT 联机接口，增加高压注射器的可用性 |  |  |  |  |
|  | 设备使用期限 | ≥10 年 |  |  |  |  |
|  | 保修要求 | ≥3 年、且提供终身技术保障 |  |  |  |  |
|  | 配套耗材要求 | 需在集采目录内且可收费 |  |  |  |  |
|  | 售后培训与巡检 | 提供≥3 次的免费技术培训，且每年提供≥3 次免费设备巡检 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |