六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）医用耗材SPD供应链管理及智慧物流建设运营项目-采购需求及评分细则

一、项目基本情况
1、采购方式：公开招标
2、预算及限价金额：运营配送服务费不超过9%

3、合同履行期限：自项目建成并验收合格之日起，服务期限为5年(合同实行一年一签，年度考核合格后续签下一年度合同，累计续签不超过4次；如年度考核不合格，则合同终止)。
4、是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。
5、申请人的资格要求
投标人参加本次招标应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

本项目的特定资格要求:具备相应的医疗器械经营企业许可证和备案凭证。
6、付款方式：医用物资（含耗材）采用消耗后结算模式，按月结算，定期结付。每月末，医院根据当月临床实际消耗量，与中标人统一结算并接收中标人开具的发票；中标人再根据消耗量，与各协议供应商统一结算并接收供应商开具的发票。
二、采购需求
一、项目概况

为进一步推动叶集区“三医联动”改革，提升公立医疗机构医用物资精细化管理水平，促进公立医疗机构高质量发展。经六安市叶集区人民医院决定，引入专业的医用物资集中配送商，投资建设并运营六安市叶集区人民医院及管辖内六家乡镇卫生院（分别为：姚李镇卫生院、洪集镇卫生院、孙岗乡卫生院、平岗街道社区卫生服务中心、三元镇卫生院、史河街道社区卫生服务中心）所有医用耗材的集中统一配送工作和院内精细化管理运营服务SPD，将全院及管辖内六家乡镇卫生院医用物资的集中配送与院内精细化管理服务委托给一家专业医用物资集中配送商（即本项目中标人）。在服务期内，医院原协议供应商将医用物资(含耗材)配送至集中配送商的仓储地，再由集中配送商统一按 需配送至科室及六家乡镇卫生院，所有的医用物资(含耗材)采用消耗后结算模式，即医院每月末将消耗后的物资与集配商进行统一结算，再由集配商与原协议供应商进行配送结算，集中配送商在业务结算中收取物流配送服务费。全院及管辖内六家乡镇卫生院SPD平台由集中配送商负责建设与服务运营，此SPD平台为六安市叶集区人民医院及管辖内六家乡镇卫生院唯一的医用物资管理与物流配送平台。

二、服务需求

（一）基本要求

1、医用物资由中标人统一配送至各科室及六家乡镇卫生院，由投标人负责与原协议供应商统一开票结算，六安市叶集区人民医院和投标人结算。

2、中标人要为六安市叶集区人民医院提供SPD软硬件设施设备投资以及后期运营服务，能够运用新一代信息化技术与物联网技术实现医用物资全程可追溯，并为六安市叶集区人民医院提供智慧手术室物资管理建设。

3、中标人需统一全院医用耗材物资字典，实现全院医用物资数字编码统一，并 根据医院需求，开发医用物资大数据监管系统，平台实时跟踪带量品种配送以及医院使用情况分析。

4、中标人需承担我院的院内中心库房改造。要求配置相应的信息及物流设施设备，确保仓库达到三级甲等医院院感要求并满足智能化模式的有效运行。

5、服务期内项目所涉及的基础设施设备、软硬件投入、维护、维修及配送人员经费由中标人负责。

6、对于新进品规，我院确定医用物资目录和采购来源后，统一交由中标人进行配送管理,并纳入SPD平台。

7、若原协议供应商出现物资品规无法供应的情况，中标人有义务无条件保障我院物资品规的供应，并保证物资的质量安全。
8、本院原协议耗材供应商合约到期后，由本项目中标人负责相关医用耗材的供应。其供应价格应参考六安市公立医疗机构同类耗材的供货价格保持一致，或以采购人询价结果为依据进行确定。具体价格由双方协商确认后执行。

（二）项目需求

1、建立覆盖供应商、临床使用科室、物资管理部门及相关的财务、医保、物价部门之间一体化的供应链管理平台，实现物资从科室提出需求到采购、入库、配送出库、使用消耗的全过程管理。

2、实现资质证照信息化管理，包括商品(包括注册证、备案凭证、每个批次的检验合格报告等)、企业(包括供应商、厂家、代理商等)；实现商品证照授权链管理，对过期证照有自动提醒及通知功能，对过期证照自动停用。

3、实现院内重要物资的数量或成本管控管理，实现可收费材料的流程管理与不可收费材料的成本控制，实现可收费材料的流程化管理及领用消耗的关联、对不可收费材料提供科室管理及经费使用控制等手段，从科室领用申请源头即对不可收费材料进行成本的事前控制。对管控物资进行大数据分析，智能商业报表展现，红线预警。

4、实现医用耗材在院内全程追溯管理，实现高、低值耗材“一物一码”管理，实现高、低值耗材从采购计划发出、供应商送货、院方验收、领用使用、收费、结算等各个环节全程管理，并实现高值耗材的收费与使用病人相互关联，保障医疗安全。

5、实现高值耗材智能化管理，系统可与智能柜等设备对接应用，实现科室库存物资在无人值守下的存取管理，打造高值耗材无人值守的管理模式，节约人力并提升整体应用层次。

6、以服务临床一线为出发点对传统业务流程进行改造，实现对二级消耗点主动配送服务模式，保障二级消耗点供给安全，降低临床医护人员科室库存管理负担，解放临床医护人员，使其回归临床。

7、实现物资采购过程的全面电子化管理，给供应商搭建院外供采平台系统，与供应商之间建立内外网互通的平台，对院内物、款、票等线上化管理，减少订单的差错率，对整个订单流程可追溯，简化工作流程，提高工作效率。

8、支持物资零资金库存管理、消耗后结算、单品种按科室及用量控制等管理，减少医院库存资金积压；通过定数补货机制实现医用物资的合理备货，保障临床使用。

9、实现定数管理、库存上下限管理等新的管理模式，降低或杜绝科室医用物资的浪费。

10、实现寄售类耗材消耗后结算的管理模式及高值耗材全流程追溯管理，包括患者追溯及上游供应商追溯，支持基于RFID技术的高值耗材智能柜集成管理。

11、实现批号效期管理，实现医用耗材全流程环节的批号效期管理，包括近效期预警、过效期报警。

12、实现数据分析应用的长效机制，全面掌控医院运营中的每一个细节。通过丰富多样、直观清晰的统计图快速掌握全院各项经营指标，为院领导提供及时正确的决策依据，也有利于提高监控管理的执行效率。通过多角度多种指标的图表分析，对科室工作量、效率和质量不同层面的剖析，以便及时调整管理方式，促进各科室高效发展，掌握自身工作效率和工作质量，有效进行工作改善。

13、为提升医用物资采购、运输、储存、使用的全流程管理的自动化、信息化、科学化，减少各个使用环节差错率，确保患者用耗安全，中标人需要使用与本项目相应的软硬件设备设施，并负责其使用的软硬件设备设施的维护保养，确保设备设施的有效运行。

14、中标人保证向医疗机构提供为履行本项目建立的供应链系统软件的免费更新服务及使用权，并承诺定期每年对我院的工作人员进行培训。

15、中标人不得给予我院的任何医务人员或工作人员任何形式的利益或好处，应遵循廉洁义务。

（三）项目服务要求

1、服务范围： 六安市叶集区人民医院及管辖内六家乡镇卫生院所有医用耗材的集中统一配送工作和院内精细化管理运营服务SPD

2、运营模式：

(1) 集中配送模式：公立医疗机构协议供应商将医用物资(含耗材) 配送至六安市叶集区人民医院中心库，再由中标人通过SPD平台按需配送至我院各科室及六家乡镇卫生院。如遇各类物资的新增品种或原供应商不能及时供应，中标人有责任保质保量及时充足保障供给。

(2) 结算模式：医用物资（含耗材）采用消耗后结算模式，按月结算，定期结付。每月末，医院根据当月临床实际消耗量，与中标人统一结算并接收中标人开具的发票；中标人再根据消耗量，与各协议供应商统一结算并接收供应商开具的发票。

(3)服务模式：由中标人负责搭建SPD平台，实现院内物流精细化管理服务模式。

3、按照不同管理对象(重点科室和项目)实施相应的精细化管理：

(1) 提供手术室精细化管理方案， 实现手术室术式耗材的追溯监管和手术室成本 分担管理。

(2)提供骨科定制类耗材精细化管理方案，实现骨科耗材全程信息化管理。

(3)提供内镜中心/导管室精细化管理方案，实现医用耗材全流程可视化追溯。

(4) 提供检验试剂精细化管理方案， 实现全程条码追溯管理、效期及开瓶效期管 理等。

(5) 根据我院管理需要， 提供对可收费材料精细化管理方案，实行全流程追溯监管。

4、中标人要为我院构建一套最新的医疗机构物资智能化管理模式，有具体的管理办法、制度、标准流程，能够形成高效运营的管理体系，保证院内物流配送物资的及时性、准确性、安全性，确保医疗机构临床使用医疗机构物资的稳定可靠，并负责承担我院医用物资的管理及相关人员业务培训。

5、中标人需承担我院中心库物流设施设备建设费用，并配置最新的软件版本、最先进的智能硬件设备，使其能够满足智慧物流模式的有效运行(我院提供的库房大小应满足医疗机构医用物资存储需求， 具备电脑、打印机、移动PDA等系统终端设备及配套定制类货架、库内拣货车、周转箱、下送箱等物流作业工具)；中标人需承担我院各级消耗点(科室二级库) 的物流设施设备建设费用，使其能够满足智能化模式的有效运行。

6、中标人应具备医疗机构物资供应链运营管理服务的能力， 协助我院完成物资的计划汇总、采购订单发送、供应商赋码、验收、入库、上架、拣货、加工及推送、备货、配送等运营管理。

7、中标人具有完善的服务质量保证体系和制度，把好服务质量关，对我院的服务质量负全责，如因院内物流管理服务不当引起质量出现问题，给医疗机构造成纠纷和经济损失及其他责任和影响的由中标人全部负责解决和赔偿。

8、中标人要为我院搭建一套满足我院实际管理需求的医疗机构物资物流信息化管理平台，该平台能够与医疗机构的HIS等系统实现无缝连接。

网络安全：中标人需提供详细的网络安全拓扑图

数据安全：具备完善的数据备份机制和策略， 保证数据的安全、完整、可用。投标时需提供数据备份方案;服务商应于我院签署数据保密协议，所有涉及我院信息的发布、使用都需要我院确认，不能对医用物资进行“统方”，不得向外泄露病人隐私，若违反上述要求，一经发现，我院有权立即终止合作并上报相关监管部门，若违反相关法律法规，须承担法律责任。

系统安全：中标人负责所有服务端和终端设备和安装调试，符合安全基线要求。

9、平台系统支持二次开发，可按照我院的需求进行定制开发及优化，接口方面须支持与我院现有HIS、HRP及集成平台等系统进行对接。

10、中标人须与我院签订信息安全保密协议，承担保密义务，确保相关业务 数据的安全， 如有违反， 则要承担由此产生的全部责任， 包括法律责任、经济损失等。

11、中标人须提供专业的建设服务团队负责本项目的建设和实施，配备日常供应 管理、入库、出库、配送人员。投标时须提供完整的团队配置方案、各岗位和人员的 工作职责及操作规范。

三、报价要求

投资建设并运营六安市叶集区人民医院及管辖内六家乡镇卫生院所有医用耗材的集中统一配送工作和院内精细化管理运营服务SPD，按全院医用物资每月采购金额，中标人每月向我院医用物资物资供应商收取不超过月采购金额的 9 %的物流配送费。

四、其他要求

1、服务期限：自项目建成并验收合格之日起，服务期限为5年(合同实行一年一签，年度考核合格后续签下一年度合同，累计续签不超过4次；如年度考核不合格，则合同终止)。

2、实施时间：合同签订后，原则上180天完成六安市叶集区人民医院及管辖内六家乡镇卫生院院内精细化管理运营服务SPD。

五、项目硬件参数要求

（一）高值耗材智能管理柜技术要求（采购数量按需采购）

| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观尺寸 | 不小于850MM（宽）*650MM（深）*1900MM（高）。 |
| 2 | 材质 | 柜体采用优质碳素结构钢、铝合金及优质亚克力板；屏蔽门采用透明防爆钢化玻璃、钣金。 |
| 3 | 显示器 | 不小于15寸高清液晶触摸屏，穿戴一次性医用外科或检查手套时，不影响屏幕触控操作。 |
| 4 | ▲标签容量 | 单柜标签容量不小于400pcs。 （须提供第三方检测机构出具的检验报告） |
| 5 | ▲标签识别时间及准确率 | 任意放置400pcs标签，连续多次存取操作，读取时间≤4s，准确率≥99.9%。 任意放置200pcs标签，连续多次存取操作，读取时间≤2s，准确率≥99.9%。 （须提供第三方检测机构出具的检验报告） |
| 6 | 柜门屏蔽性能 | 柜门釆用符合GJB6190-2008的纳米屏蔽材料，屏蔽效能≥50dB；柜体处于密闭状态，在柜体外部任意放置电子标签，均不被柜体内天线识别。 |
| 7 | 设备正常工作噪音 | 设备正常工作时的噪声≤35dB。 |
| 8 | 设备外观材质 | 设备表面涂料为光触媒纳米材料，具备抗菌耐腐蚀效果，抗菌率≥99.5%，满足GB/T 21866-2025标准要求。 |
| 9 | 电气系统安全 | EMC安全测试：整柜电源控制系统适用于医疗行业。 |
| 10 | RFID频段 | 超高频。 |
| 11 | ▲身份识别 | 支持IC卡、指静脉、人脸识别（须提供相应的实景照片证明材料）。 |
| 12 | ▲一体化配置 | 主柜要求显示设备与柜门嵌入式集成，无单独显示区域浪费存储空间（须提供产品实物照片）。 |
| 13 | 标准接口 | 不少于1个标准USB接口，2个RJ45网口。 |
| 14 | 存储空间 | 不小于700L，要求每个智能柜均可独立，不允许有智能柜配套的电脑柜。 |
| 15 | 摄像头 | 集成高清摄像头，可实时监控耗材的每次存取，存取具备拍照留存，按时间进行命名和排序，方便异常数据的查询和追溯。 |
| 16 | ▲存储隔断 | 针对不同科室需求，提供不少于3种的可调节层板、不少于6种的耗材存储支架（如缝线支架、止血纱布支架、眼科支架等）。（须提供以上层板和支架的实物照片） |
| 17 | 货位标签 | 隔层抽屉自带货位标签卡槽。（须提供抽屉实物照片） |
| 18 | 柜门 | 要求透明屏蔽柜门，钢化玻璃材质，耗材库存情况直观可视化。 |
| 19 | 柜内照明 | 要求柜内冷光源照明，人体靠近时自动触发柜内照明。 |
| 20 | 温湿度监控 | 要求具备柜内温湿度监控，记录并监测柜子内温湿度变化，可设置温湿度监控范围，柜内温湿度超出设定范围，系统自动报警。 |
| 21 | ▲可移动性 | 要求柜体自带万向轮，操作人员可在无工具辅助情况下任意摆放智能柜。（须提供实物照片） |
| 22 | 消毒模组 | 配备紫外消毒模组，该模组符合国家消毒技术规范。 |
| 23 | 紧急开锁 | 要求断电、断网锁门状态保持，要求具备紧急开锁功能。 |
| 24 | 软件要求 | 高值耗材柜入库：所有唯一码（RFID）管理耗材必须经过SPD系统入库，完成赋码、打码、贴码，并出库至对应科室二级库。可直接配送至高值耗材柜，便于临床取用。 |
|  |  | 高值耗材柜领取：高值耗材柜验证医护人员身份信息；领取耗材之后，关上柜门，耗材柜自动进行盘点，读取领取的耗材品规、数量；高值耗材柜触摸屏会显示领取的耗材清单并自动记录。 |
|  |  | 补货入库和退库管理：高值耗材放入到高值耗材柜之后，自动生成入库耗材清单，核对无误后可确认入库。领取后未使用的耗材再次放入高值耗材柜，自动读取生成耗材清单，核对无误后可确认退库。 |
|  |  | 异人异柜归还：高值耗材柜可以实现24小时异人异柜归还功能。利用RFID超高频群读技术快速读取标签，高值耗材柜在不同柜体之间实现关门后读取全部货品，使SPD系统轻松掌握在不同柜体内存储的所有耗材信息。 |
|  |  | 实时盘点：可实现在高值柜耗材实时盘点，实时监控柜内的耗材数量。 |
|  |  | 智能补货：耗材低于安全库存，实时自动预警生成补货订单。 |
|  |  | 离柜未消耗提示：耗材领用离柜而未消耗逾48小时，进行提示。 |
|  |  | 库存管理：用于查询当前智能柜的库存信息和操作信息记录，包括目录查询，全部库存，入库查询，出库查询。 |
|  |  | 权限管理：对分配的账户进行绑卡和指静脉等登记操作，点击修改或点击录入信息可修改用户在当前高值耗材柜中绑定的卡片和指静脉等信息。 |

（二）SPD手持终端技术要求（采购数量按需采购）

| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观尺寸 | 不大于200mm(长）*100mm（宽）*25mm（厚） |
| 2 | 重量 | 不高于300克 |
| 3 | 屏幕尺寸 | 不小于5寸 |
| 4 | 屏幕分辨率 | 不少于1280*720/全屏款分辨率1440*720像素 |
| 5 | 触摸屏 | 多点触控，三级玻璃钢化屏 |
| 6 | 前置 | 不小于5.0MP |
| 7 | 后置 | 不小于13MP，自动对焦带闪光灯 |
| 8 | 数据采集 | 支持一维码、二维码、高频RFID、超高频RFID识别 |
| 9 | 电池容量 | 不小于4200mAh |
| 10 | 续航时间 | 不低于6小时（待机时间不低于200h） |
| 11 | 跌落测试 | 能经受多次从1.5米(5英尺)高度坠落 |
| 12 | 防水防尘工业等级 | ≥IP65 |
| 13 | 国家强制安全认证 | 必须通过国家强制性CCC认证，出具证书并加盖公章 |
| 14 | 软件要求 | ▲支持中心库出入库管理、库位查询、上架管理、盘点管理、配送管理。（须提供PDA页面截图） |

（三）服务器技术要求

三台服务器：1、一台作为应用服务器，承载业务；2、一台作为备份服务器，备份数据库或整机备份；3、一台作为前置机服务器，用于院内外数据交换。

| 设备 | 描述 | 参考参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器/备份服务器 （共两台） | 用于SPD系统数据存储管理 | CPU：≥2颗，2.1GHz以上 10核及以上 内存：≥32GB 硬盘：1.2TB SR430 10K *3 可配置2个冗余热插拔电源 机架式服务器 双电源 支持通用的64位UNIX、Windows、Linux操作系统 支持加电密码、管理员密码、TPM 2.0、安全面板等安全特性 配套电源线、导轨、PDU 服务器高度2u |  |
| 前置机服务器 （一台） | SPD内部应用服务以及供应链服务平台 | CPU：≥2颗，2.1GHz以上 10核及以上 内存：≥32GB 硬盘：1.2TB SR430 10K *3 可配置2个冗余热插拔电源 机架式服务器 双电源 支持通用的64位UNIX、Windows、Linux操作系统 支持加电密码、管理员密码、TPM 2.0、安全面板等安全特性 配套电源线、导轨、PDU 服务器高度2u |  |

六、项目软件建设要求

（一）供应商协同管理平台

| 序号 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架构和权限管理 | 平台以B/S架构搭建，满足给各厂家、供应商、服务商、医院等提供对应的安全账号登录，自动校验账号数据过滤，查询需要的信息。 |
| 2 | 统一编码和对照 | 供应商各环节业务销售数据，实现通过统一商品编码映射，商品的生产厂家，企业可以通过平台实现产品一码溯源，查询全流程销售流向数据跟踪。 |
| 3 | 供应商管理 | 支持供应商管理，供应商可登录平台进行订单管理等业务操作，可登录供应商协同平台查询库存信息、消耗信息、结算信息等。 |
| 4 | 条码标签管理 | 通过标签码/二维码进行一码溯源。 |
| 5 | 数据授权和审批流定义 | 支持商品、供应商等准入机制管理并支持设置对应数据过滤，支持服务商，医院等多方审批流程配置等。 |
| 6 | 数据传输 | 提供标准接口，支持与院内系统、供应链协同平台对接，实现商品主档、采购单、配送单、结算、开票、发票、资质证照等数据的自动同步。 |
| 7 | 采购订单接收与处理 | 支持采购单全流程管理，包括订单确认、订单配送、订单发货、订单收货、订单终结等；支持一次采购，多次配送；支持同一配送单、同一商品不同批号配送；支持配送单打印；支持平台根据院内需求进行赋码和打码。 |
| 8 | 证照管理和预警 | 支持资质证照管理，包括商品（包括注册证、备案凭证、每个批次的检验合格报告等）及企业（供应商、厂家、代理商、中标人等）资质证照采集、审核、维护管理；支持商品证照授权链管理，对过期证照有自动提醒及通知功能，对过期证照自动停用；支持基于证照的各种统计，包括证照审核进度报表、商品资质证（含企业资质证照）完整性审核统计等；支持采购配送维护时自动或手动关联商品注册证或备案凭证。 |
| 9 | 发票制作功能 | 供应商可以调取消耗信息进行登记发票信息，支持多张结算单开具一张发票，也可支持一张结算单开具多张发票。 |
| 10 | 统计分析功能 | 供应商配送效率；支持对一种或多种耗材按科室使用量查询统计、打印、导出等 |
| 11 | 供应商评价 | 支持供应商绩效评价。基于供应商配送时效、配送准确率、缺货率等数据进行在线考核。 |
| 12 | 结算数据管理 | 支持结算数据管理，按照日清月结方式处理医院与供应商之间的结算数据，支持结算数据账单与结账资料打印。 |
| 13 | 权限管理 | 院方可以查看所有订单信息，供应商只能操作及查看自己的订单信息。 |

（二）院内物流精细化管理平台

1.中心库、二级库管理要求

| 序号 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院物资信息 | 充分与医院HIS系统对接，实现耗材编码、省采编码、供应商编码、库房编码、科室编码、职工编码、医疗项目编码、病种编码等各项信息的统一，实现耗材统一管理，在耗材全生命周期中达到“一物一码”，并具有实时追溯功能。 |
| 2 | 证件管理 | 利用数字技术帮助医院实现医疗产品注册证、授权书、首营资料、每个批次的检验合格报告的云管理，其中包含证件有效期预警，过期证件自动向供应商索取。证件电子化管理，回溯可查，帮助医院实现合规的无纸化证件管理体系，满足监管要求。（提供符合要求的系统截图证明） |
| 3 | 采购计划 | 支持多方式生成采购计划，包括手工及自动采购计划生成、科室申领转采购等，审核（由医院方进行最终审核和确认）、自动按供应商拆分后发送，支持收货地址的维护和管理、订单退货管理。 |
| 4 | 专科专用品管理 | 按照科室或者耗材进行专科专用配置，保证专科耗材只能由指定的科室进行使用，防止滥用，科室请领限额，系统可控制不同科室的请领额度，以更严格的控制科室成本消耗。 |
| 5 | 合同管理 | ▲用于供应商与医院的购销合同管理，可关联供应商产品，并记录合同完成情况。 1.支持供应商线上推送合同。 2.支持合同附件查看、存档、下载。 （提供符合要求的系统截图证明） |
| 6 | 货位管理 | 针对每种规格的耗材配置库存货位，确定其存放的位置，支持多货位。 |
| 7 | 调价管理 | ▲支持定时调价，可按照设定的时间生效调价命令，也可以对当前库存进行调价。（提供符合要求的系统截图证明） |
| 8 | 临采管理 | 支持医院物资科（相关科室）的临采申领，有完整的临采管控和执行流程。 |
| 9 | 控费控量管理 | ▲特定物资要求支持控量管理，常规物资要求支持按科室定额管理。要求功能包括定额定量初始、定额定量调整，控制项目可以根据医院要求灵活设置。与科室请领整合，实现科室定额的实时控制。 （提供符合要求的系统截图证明） |
| 10 | 消息通知 | ▲支持各类信息的微信通知、物流各节点展示和管控，方便供应管理节点控制和事务处理，应急管理与反馈，包括订单通知、节点控制通知、证照过期通知、结算信息通知、服务费缴纳通知等 （提供符合要求的系统截图证明） |
| 11 | 公告管理 | 支持医院向供应商发公告通知，在平台端进行展现和发布；支持编辑标题、内容、摘要；并且支持选择消息、通告类型，以及文字格式编辑，包括字体、段落、格式。 |
| 12 | 字典分类管理 | 支持物资字典分类管理，可以根据疾病、医保、手术、供应商等进行字典分类多供应商管理，采购时可灵活切换二级供应商管理，满足院内继配供应商统计需求多单位管理，满足不同用户不同的喜好单位需求字典变更修改记录，记录字典的修改记录，方便追溯信息，伴随服务费类字典，适应医保结算变化需求 |
| 13 | 追溯管理 | 支持院内唯一码追溯管理。通过院内唯一码管理，实现医用耗材全流通环节的监控，同时实现医用物资院内、院外追溯管理。 |
| 14 | 批号效期管理 | 支持批号效期管理，实现医用耗材全流程环节的批号效期管理，包括近效期预警、过效期报警，支持单品效期预警周期的单独维护。 |
| 15 | 带量采购分析 | 根据管理要求，对带量采购耗材进行管理，对带量采购完成数量、完成率进行统计。 |
| 16 | 供应商考评管理 | 系统可以根据供货能力、产品质量，售后服务等维度对供应商进行综合评分。 |
| 17 | 自定义流程 | ▲支持流程管理，要求可根据不同科室配置不同流程；支持采购、验收、入库、出库等环节流程定制化配置，通过科室、仓库、审核人自由组合形成符合多种复杂运营环境下的自定义流程。 （提供符合要求的系统截图证明） |
| 18 | 接口设置 | 系统需支持对医院其他相关信息系统的对接，并通过接口配置的方式实现接口的灵活对接，方便管理不同第三方系统的接入信息管理。 |

2.低值耗材管理要求

| 序号 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单品种管理 | 支持科室单独品种管理，临床科室或者设备科/医工部维护科室专用、通用耗材品种；支持科室耗材额及限量管理，可针对特殊品种进行限制申领管理。 |
| 2 | 定数包管理 | 支持科室定数包管理，即低值耗材的定数包多种包装内含数的管理，不同的科室，定数包内含数及定数可根据科室实际情况进行设计和制定。 |
| 3 | 常规业务管理 | 支持科室低值常规业务管理，包括申领（周期申领及紧急情况下的申领）、审核、退货、库存查询等基本功能；提供PDA盘点功能，支持盘点数据的断点传输；支持科室耗材主动配送、扫码验收、扫码消耗等。 |
| 4 | 调拨管理 | 支持耗材调拨，实现不同科室间的低值耗材的借调及使用，并保留调拨轨迹。 |
| 5 | 证照预警管理 | 支持收货验收、定数包生产、定数包消耗时电子证照自动对比与预警 |
| 6 | 科室三级库管理 | 支持科室对三级库设备进行管理、对低值领用消耗及库存管理进行明细查看，根据三级库库存生成科室三级库月度消耗数据报表，包含实际耗材与系统耗材数量差异率分析。 |
| 7 | 门诊二级库管理 | 支持门诊耗材归集管理，统一发料至指定地点，作为二级库进销管理。 支持凭医嘱缴费单扫码领用门诊耗材，根据库存上下限自动生成备货计划。 支持接收医嘱开单信息，扫码发料后，库存信息回传HIS系统。 支持耗材管理系统库存与医嘱收费信息比对分析。 |
| 8 | HIS计费对接 | 低值非收费耗材管理方式需与HIS系统计费项目或医嘱关联，满足病人计费与耗材库存扣减相关联，满足三级库管理要求。 |
| 9 | 报损/报溢管理 | 支持完成报损/报溢流程。 |

3.后勤物资管理要求

| 序号 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品资料管理 | 全面记录产品信息，可以在系统内查看到产品的基本信息、主供应商、采购明细、出库明细、库存情况（各项信息的查看权限和查看范围受权限控制）。 |
| 2 | 常规业务管理 | 支持科室后勤物资常规业务管理，包括申领、审核、退货、库存查询等基本功能；提供PDA盘点功能，支持盘点数据的断点传输；支持科室耗材主动配送。 |
| 3 | 入库管理 | 入库申请与审批，支持扫码入库，可以逐一或批量设置入库产品的生产批号和序列号，可以逐一或批量设置入库产品的生产期和有效期，分为直接入库、采购入库、退货入库、调拨入库等多种入库类别。 |
| 4 | 出库管理 | 申领出库申请与审批、可以随机出库，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品出库、自动显示产品库存信息、分为直接出库、调拨出库等多种出库类别、支持批量确认出库。 |
| 5 | 库存统计分析 | 支持产品库存汇总、明细模式统计 ；支持库存变动汇总、明细模式统计分析；支持入库、出库、调拨等统计。 |
| 6 | 报损/报溢管理 | 支持完成报损/报溢流程。 |

4.高值耗材管理要求

| 序号 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术采购管理 | 支持手术室发起采购申请，通过审核后由医院按照采购流程实施采购，并能实时查询采购进度。 |
| 2 | 手术组套管理 | 支持手术申请单申请。 支持手术申请单在线审核。 支持手术申请单扫码验收、扫码接收。 |
| 3 | 寄售类库存管理 | 支持科室库存设置和管控。 支持院内退货管理。 支持PDA动态盘点。 |
| 4 | 清台及退回管理 | 支持骨科耗材的快速清台及回退操作。 |
| 5 | 跟台手术管理 | 支持骨科跟台耗材的管理，1个手术包可包含多个耗材，并可自行维护。 |
| 6 | UDI码管理 | ▲支持基于UDI码的高值耗材扫码验收，并支持基于UDI码的院内从采购入库、制标到终端患者使用的全流程追溯管理。 （需提供UDI识别功能及与国家UDI数据库对接的证明材料） |
| 7 | 关联计费 | 支持HIS端扫码计费，通过SPD与HIS标准接口，完成患者信息、手术信息、手术排程信息、高值耗材手术绑定、高值耗材计费等数据同步，实现高值耗材使用、计费、患者关联等数据关联、追溯。 |
| 8 | 智能设备集成管理 | 支持寄售类高值耗材全流程追溯管理，包括患者追溯及上游供应商追溯，支持基于RFID技术的高值耗材智能柜、智能库集成管理。 |

5.检验试剂管理要求

| 序号 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购管理 | 根据设定库存安全值，自动生成补货预警，实现一键确认生成补货采购计划。 根据使用消耗、缺货登记等现状，自动生成采购计划。 支持采购单的拆分、导出和打印。 |
| 2 | 验收入库管理 | 支持诊断试剂入库验收、近效期自动提醒及冷链信息录入。 诊断试剂验收后系统支持打印批次码，实现诊断试剂赋码管理。 |
| 3 | 专业组申领管理 | 支持按组申领，自动校验批号，并推荐上次领用批号。 支持多级审批流程配置，审批不通过，科室人员在系统上修改后重新提交。 支持设置定时任务，自动生成补货计划，智能补货。 |
| 4 | 出库管理 | 支持试剂进行最小包装单位的一物一码的加工赋码。 支持赋码单位提前设置，免除包装单位转换。 |
| 5 | 科室签收管理 | 支持通过PDA扫描出库单签收入库，系统自动判断批号是否一致。 支持加工推送按照单据，完全一致，严格保供。 支持科室一键确认上架，不需录入信息。 |
| 6 | 智能设备集成管理 | 支持检验试剂智能柜管理，能够对温度、效期等进行实时监控及记录，具有近效期报警，温度报警等； |
| 7 | 领用消耗管理 | 支持扫码领用消耗。 支持领用消耗查询及试剂追溯查询，通过消耗码追溯领用人、领用时间、领用批号、效期、开盒效期等。 |
| 8 | 库存管理 | 支持科室库存设置和管控。 支持院内退货管理。 支持PDA动态盘点。 |
| 9 | 报损/报溢管理 | 支持完成报损/报溢流程。 |
| 10 | 效期预警管理 | 支持生成近效期预警库存记录。 支持近效期自动预警。 |

6.结算管理要求

| 序号 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结算单管理 | 提供结算单的全程跟踪管理功能，可以产生医院结算单据，并完成结算单据的审核。 |
| 2 | 发票管理功能 | 1.支持单张发票关联多个批次或单个批次多张发票。 2.支持发票的审核确认 3.支持根据结算单生成一张或者多张发票 |
| 3 | 发票补登 | 支持供应商发票登记、补登等功能。 |
| 4 | 财务报表功能 | 按医院要求，满足与财务部门对接的各类报表。 |
| 5 | 账单日设置 | 动态的结算账单日配置，满足不同医院不同账单日的需求 |
| 6 | 结算方式配置 | 要求根据不同耗材、不同采购类型，不同供应商，配置不同结算模式（提供符合要求的系统实操视频证明材料） |

7. BI数据监管分析技术要求

| 序号 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析监管 | 支持院内多维度的可视化数据展示和数据分析，如柱状图、圆饼图、曲线图等；医院不同科室根据实际业务需求自由配置，为医院运营提供可靠的数据支撑。 |
| 2 | 院长驾驶舱 | 1.支持按消耗数量、消耗金额查看全院耗材消耗排行。 2.可查看全院或科室物资降价情况，包括物资降价数量、降价时间及累计降价金额，提升耗材成本管控。 3.支持查看各科室月度、季度、年度耗材支出情况及耗材比，并提供耗占比同比及环比增长情况。 |
| 3 | 大屏数据监管 | ▲实现通过大屏展示全院物资管理情况，可以按照科室耗材的使用情况和智能硬件等多维度的实时数据更新。 （需提供应用证明文件或客户使用意见报告、现场图片、软件著作权证书） |
| 4 | 供应商管理报表 | 为医院提供多供应商数据管理报表。 |
| 5 | 报表分析模块 | - 1.支持耗材合理性使用分析，包括：耗占比分析、耗材使用科室对比分析、手术耗材使用分析（从手术名称、医生、科室等角度进行分析） ▲2.提供医用耗材用量情况监测与超常预警，对高值医用耗材、使用量或使用金额前10%的低值医用耗材及使用量同比增长超过50%的低值医用耗材进行用量情况统计、监测，对使用量或使用金额达到预警阈值的科室和医师进行预警（提供符合要求的系统实操视频证明材料） 3.可设置每个科室的目标耗占比的值，并根据每个科室的耗占比超标情况进行依次排序 4.可按照科室、医生个人生成耗材使用报表。 |

七、接口管理要求

1、支持 HIS、HRP、财务系统实现对接；

2、协助医疗机构开通所需信息化数据对接串联的端口，产生的所有费用均由中标人承担，招标人和医疗机构负责支持协调双方。

八、我院提供的条件

1、我院负责采购计划、验收、复核、资质证照管理、基础资料管理、财务管理。

2、院内中心库、科室二级库房，负责智能柜网络、电源等基础建设。

3、负责 HIS/HRP/LIS 等系统的相关接口，耗材品名、生产厂商、品牌、 价格及各供应商资料、收费码与耗材字典相关的所有资料等。

4、我院设备科及相关部门协助中标人进行项目的实施。

注：超出以上我院提供条件的部分由投标人在投标文件中明确。

5、中标人必须承诺：本项目从建设到运营过程中， 六安市叶集区人民医院及管辖内六家乡镇卫生院不支付任何费用。

6、合同期内，与项目相关的设施设备、医用物资库房仓储设施、各种软件投入、智能设备投入、人员服务和消耗性支出等一切费用及其建设均由中标人免费提供。

7、中标人派驻在项目医疗机构的服务人员主要包括院内物流配送服务人员、技术运维人员。其中驻院服务人员人数应能够满足日常系统运维服务和院内物流推送服务需求,保障项目医疗机构医用物资供给安全、及时；驻院服务人员要求技术熟练、服务专业、素质过硬。

8、培训要求： 中标人必须对我院相关人员进行系统操作、流程的培训， 制订专业的培训计划，直至相关人员熟练掌握。

9、服务质量要求：合格，中标人应有完善的服务质量保证体系和制度，把好服务质量关，承诺对我院的服务质量负全责，并接受院方的监督。

SPD 系统所有数据归六安市叶集区人民医院所有， 中标人不得将其用作其他任何用。

10、验收方法： 六安市叶集区人民医院医用物资智慧管理服务中心项目实施前， 中标人应对我院开展实施调研，出具实施调研报告，并与我院商定实施方案。项目实施后，由我院根据实施方案组织验收，验收合格出具验收书。

三、评分细则

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标分 （90分） | 企业体系认证 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的下列： （1）质量管理体系认证； （2）环境管理体系认证； （3）职业健康安全管理体系认证。 每满足一项得3分，本项最高得9分。 注：投标文件中提供证书及全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图，未提供或提供不全不得分。 | 0-9 |
|  | 企业业绩 | 1、投标人具有具有类似项目（耗材SPD）业绩，每提供一个得5分，本项最高得10分； 2、上述业绩中基于单一合同签订，且对应年度服务配额达到1000万元及以上，每提供一个得3分，本项最高得6分。 注：（1）投标文件中提供合同协议书及能体现年度服务配额的证明材料；（2）如提供的材料中无法完整或能充分反映评审因素的，应另附合同甲方证明材料（须加盖业主单位公章的证明材料），否则不予认可。（3）同一份业绩合同如同时用于企业业绩和项目负责人业绩，其基础分与附加分均可重复计算。 | 0-16 |
|  | 项目负责人业绩 | 拟派项目负责人具有类似项目（耗材SPD）业绩，每提供一个得5分，本项最高得10分； 注：（1）投标文件中提供合同协议书；（2）如提供的材料中无法完整或能充分反映评审因素的，应另附合同甲方证明材料（须加盖业主单位公章的证明材料），否则不予认可。（3）同一份业绩合同如同时用于企业业绩和项目负责人业绩，其基础分与附加分均可重复计算。 | 0-10 |
|  | 软硬件技术参数响应 | 采购需求中标注▲号的参数(共15项)， 每满足一项的得2 分，满分30分。 注：带“▲”参数，投标文件中须提供相关证明材料，否则不得分。 | 0-30 |
|  | 项目总体实施方案 | 根据投标人提供的项目总体实施方案（包括实施技术方案、人员配备、进度计划、各阶段安排、应急措施等）进行综合评审： （1）方案优于采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 运营管理服务方案 | 根据投标人提供的运营管理服务方案（涵盖高值耗材、低值耗材、骨科跟台耗材、三级库管理等）进行综合评审： （1）方案优于采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 团队配置与培训方案 | 根据投标人提供的团队配置与培训方案（团队架构、人员分工、协作机制，以及针对医院人员的培训计划）进行综合评审： （1）方案优于采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 数据安全与保密方案 | 根据投标人提供的数据安全与保密方案（包括网络安全、数据备份机制、数据保密协议、系统安全措施等）进行综合评审： （1）方案优于采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
|  | 质量控制与安全保障方案 | 根据投标人提供的质量控制与安全保障方案（包括服务质量保证体系、制度，应急处理，项目质量保障措施等）进行综合评审： （1）方案优于采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5 |
| 价格分 （10分） | - 1、评审基准价的计算： - 所有有效报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审基准价（如果参与投标报价平均值计算的有效投标人少于5家（不含5家）时，则计算投标报价平均值时不去掉最高值和最低值）。评审基准价四舍五入保留至小数点后两位数。 - 2、偏差率的计算： - 偏差率=100%×（投标人投标报价-评审基准价）/评审基准价，偏差率保留两位小数。 - 3、价格分计算： - 当投标报价=评审基准价，投标报价得分=10； - 当投标报价＞评审基准价，投标报价得分=10-偏差率×100×E； - 当投标报价＜评审基准价，投标报价得分=10+偏差率×100×E； - 其中E=0.2，中间值按比例内插，四舍五入，保留2位小数。 注：本项最高得10分，最低得0分。 |  |  |

- 技术标分汇总方法

- 对某一投标人的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人该指标项的得分。再将投标人每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该投标人的技术标分之和。

得分汇总

（1）将每个有效投标人的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

（2）按照有效投标人综合总得分由高到低依次排出中标人及中标候选人。