六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）三级等保加固项目采购需求及评分细则

一、项目基本情况

1、项目名称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）三级等保加固项目

2、项目类型：服务类

3、采购方式：竞争性磋商

4、最高限价：26.50万元/年

5、采购需求：具体内容详见采购需求。

6、合同履行期限：三年。合同每年一签，次年合同经采购人考核合格后方能续签，最多续签二次。

7、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；若供应商为石油石化、电力、电信等特殊行业的分支机构参加本项目投标的需提供上级法人单位出具的授权证明。

2、本项目的特定资格要求：无

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙（外联出口） | - 网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。内存≥4G，硬盘容量≥128G SSD，接口至少具备8千兆电口+2千兆光口SFP。开通入侵防御、防病毒、云端威胁情报模块。 - 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 - 支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 - 支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 - ★设备支持业界标准双机热备、会话同步及冗余组网技术，可兼容主流厂商安全设备组网架构，能与医院现有外联出口防火墙实现平滑对接、主备自动切换；建成双机冗余架构后，有效提升医院互联网出口及边界安全防护整体可靠性，实现网络边界全方位安全防护能力。（需提供承诺函） - 具备独立的勒索病毒防护能力。 - 支持对压缩病毒文件进行检测和拦截。 - 支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过100万种，可识别主机的异常外联行为。 - 支持与本次招标的安全运营服务平台无缝对接，实现安全日志统一上传、集中归集、统一纳管。 10、支持与本次招标的安全监测与管理平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至平台，并在平台进行威胁展示。 | 1 | 台 |
| 2 | 下一代防火墙（医共体出口） | - 网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口至少具备8千兆电口+2万兆光口SFP+。开通入侵防御、防病毒模块。 - 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 - 支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 - ★支持防火墙与终端安全软件联动，统一配置终端安全策略、管控内网终端安全程序。 自动或手动下发恶意域名至终端安全软件进行阻断，并支持管理员下发一键隔离指令，完成终端恶意文件隔离。（需提供产品功能截图证明） - 支持与本次招标的安全运营服务平台无缝对接，实现安全日志统一上传、集中归集、统一纳管。 - 支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 - 支持与本次招标的安全监测与管理平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至平台，并在平台进行威胁展示。 | 1 | 台 |
| 3 | 数据中心WAF（医院核心业务服务器区） | - 网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口至少具备8千兆电口+2万兆光口SFP+。开通WAF、防病毒模块。 - 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 - 支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 - 支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 - 支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 - 支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 - ★支持与本次招标的安全运营服务平台无缝对接，实现安全日志统一上传、集中归集、统一纳管。（需提供承诺函） - 支持与本次招标的安全监测与管理平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至平台，并在平台进行威胁展示。 | 2 | 台 |
| 4 | 数据中心WAF（医共体服务器区） | - 网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G， 并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口至少具备8千兆电口+2万兆光口SFP+。开通WAF、防病毒模块。 - 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 - 支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 - 支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 - 支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 - 支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 - ★支持与本次招标的安全运营服务平台无缝对接，实现安全日志统一上传、集中归集、统一纳管。（需提供承诺函） - 支持与本次招标的安全监测与管理平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至平台，并在平台进行威胁展示。 | 2 | 台 |
| 5 | 数据库安全审计系统 | - 最大硬件吞吐量≥3Gbps，最大纯数据库流量≥400Mb/s，数据库实例个数不限，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥600000条/秒。内存大小≥8G，硬盘容量≥128GB SSD+4TB SATA，接口至少具备8千兆电口+2万兆光口SFP+。 - B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端，提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构。 - 支持主流数据库：Oracle（Tdata）、SQL-Server、DB2、MySQL（Tdsql）、Informix、Sybase、Cache、PostgreSQL、MongDB、K-DB，达梦、人大金仓。 - 支持深度解码数据库网络传输协议，完整记录用户数据库会话细节，包括发生时间、源IP、源端口、源MAC、目的IP、目的端口、数据库用户、数据库类型、操作类型、SQL语句、SQL模版、客户端程序名、响应码、影响行数、返回行数、SQL预计响应时间。 - 支持对SQL语句进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 - 支持SQL模板数趋势分析，对资产选定时间范围内新增SQL模板数和使用SQL模板数进行趋势分析；分析支持包括风险等级、风险类型、操作类型、操作命令、操作对象、客户端IP、客户端工具、数据库账号等细化过滤条件。 - 支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询。 - 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 统一终端安全管理系统 | - 支持纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。同时也支持硬件管理平台交付。含600点PC端授权、100点服务器端授权，最大支持管控客户端数量1W点。含3年软件升级服务。 - 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 - 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索事件数量、高级威胁、Web入侵、待处置漏洞、钓鱼攻击及其各自影响的终端数量。 - 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 - ★支持可与本次招标防火墙、安全监测管理平台、安全托管服务平台全方位联动；支持在防火墙管理界面下发终端快速查杀任务，并实时查询任务进度、处置结果及联动统计信息；可实现恶意程序自动定位、外联通信自动阻断、风险项自动化清除，清除后拦截恶意进程再生，有效防范终端二次感染。同时可将终端安全日志统一上报至安全运营服务平台，实现日志集中分析、威胁联合溯源，并赋能本地化云端防护能力；支持运营平台远程下发病毒查杀、Webshell 检测及各类运维处置指令，完成终端安全统一管控与闭环运维。（需提供承诺函） - 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录。 - 支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。 - 支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截。 - 可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低3种防护级别。 - agent会进入降级状态，当资源占用恢复到正常值时，agent自动恢复为在线状态。 - 支持对单个终端运行状态的监控，包括但不限于进程、服务、网络连接、计划任务和开放共享信息。 | 1 | 套 |
| 7 | 运维堡垒机 | - 性能参数：包含运维授权数≥100，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200。内存大小≥8G，硬盘容量≥4T SATA，接口至少具备6千兆电口。 - 支持字符协议SSHv1、SSHv2、TELNET，图形协议RDP、VNC，文件传输协议FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板。 - 支持批量导入、导出用户信息。支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。 - 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。 - 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯。 - 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。支持监控正在运维的会话，信息包括运维用户、运维客户端地址、资源地址、协议、开始时间等，并可以实时阻断。 - 支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史。 | 1 | 台 |
| 8 | 日志审计 | - 包含主机审计许可证书数量≥150，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。标准2U机架式设备，内存≥16G，硬盘容量≥128G minisata+4T SATA*2，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 - 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于800种日志对象的日志数据采集。 3、支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集。 4、支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 5、支持资产全生命周期管理，资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等，支持自定义资产标签、属性。 | 1 | 套 |
| 9 | 安全监测与管理平台 | - 性能参数：存储容量≥14.4T，在带宽性能1Gbps时存储时长≥900天/1Gbps。内存≥3*32GB DDR4 3200，系统盘≥480GB M.2 SSD，数据盘≥4*4TB，标配盘位数≥4，白金冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口。含：3年硬件质保+软件升级+特征库更新。 2、支持综合安全感知，总览整体安全态势，包括综合评分、脆弱性态势、网络攻击态势、外联态势、横向威胁态势等等。 3、支持安全事件态势，展示网内发生安全事件的状况，对近期网络安全行业中发生的热点流行事件进行实时监控，快速感知网内安全状况，包括安全事件总览、事件等级分布、安全事件态势、安全事件TOP、事件类型TOP等，支持设置事件失陷确定性、事件威胁等级决定展示内容。 4、支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从综合安全感知、安全事件态势、脆弱性态势、外联风险监控、全球网络攻击态势、资产监控大屏、横向威胁监控大屏等提供不少于7块大屏展示界面。 5、★安全监测与管理平台可实现多类型安全设备统一接入，实时上报网络流量、用户行为及设备运行日志至本次招标的安全运营服务平台，支撑平台开展综合数据分析、异常检测与安全告警，构建多级级联防护体系；同时依托双向联动响应机制，依据安全运营服务专家分析结论自动下发安全处置策略，实现全网安全态势持续监测、策略动态优化及闭环防护。（需提供承诺函） 6、支持风险资产视角和风险用户视角展示风险。 7、支持与本次招标的防火墙、统一终端安全管理系统等联动。支持防火墙联动，包含联动封锁、访问控制等；支持与终端安全管理系统联动，包含主机隔离、隔离黑进程、DNS拦截、下发病毒扫描等。 | 1 | 台 |
| 10 | 潜伏威胁探针 | 1、网络层吞吐量≥500Mbps，应用层吞吐量≥160Mbps，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G，接口≥6千兆电口。 2、旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响。 3、支持自动识别内网的服务器及其开放的服务与端口，支持以列表形式显示资产IP、提供的服务及其开放的端口、设备类型、操作系统等信息。 4、支持接入本次招标的安全运营服务，实现对网络流量的监测与分析，增强整体安全防护能力。 5、支持通过旁路模式采集全网流量数据，完成流量解析并生成标准化安全日志上传至本次招标的安全运营服务平台，依托平台大数据分析能力，对告警威胁流量进行 AI 自动分析研判与人工核验，实现攻击事件真实有效性判别。 6、支持检测出网络中的网络拓扑设备进行绘制，更多直观可视化查看网络整体情况。 7、内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、白名单库。 | 3 | 台 |
| 11 | 安全托管服务 | 1、★投标方需为招标方提供服务资产授权不少于20个，提供不少于3年的7*24小时的安全守护，不论是白天、黑夜、节假日投标方 做到7*24H在线服务，并且在节假日期间应当每日为招标方提供《节假日值守总结》。（需提供承诺函） 2、支持实时监测网络安全状态，对攻击事件自动化生成工单，及时进行分析与预警；攻击事件包含境外黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件。 2、暴露面梳理：投标方应具备互联网暴露面梳理的服务工具，该工具应当支持全资产和精确资产两种模式暴露资产收集模式，收集到的暴露面信息至少包括域名、域名标题、IP地址、开放端口、资产指纹、网站截图、移动端暴露面，并且能采集对应暴露资产的访问截图向招标方举证，及对应暴露资产存在的漏洞。 3、脆弱性管理：针对服务范围内资产扫描到的高危可利用漏洞，投标方应当为招标方做好每一个高危可利用漏洞的防护工作，包括但不限于为招标方提供漏洞修复方案和安全设备防护策略，以及帮助招标方配置防护规则，保证招标方不因此出现重大事件和损失。 4、威胁管理：投标方应当具备云端检测和分析平台，通过采集招标方安全设备和工具的安全告警和安全日志，结合大数据分析、人工智能等技术手段，为招标方提供7*24小时持续不间断的安全威胁分析鉴定，同时在用户界面进行展示。 5、个性化的检测规则定制：为了保证安全监测的准确率和服务质量，投标方应当支持为招标方自定义配置安全规则，以满足日益复杂的安全趋势所带来的安全监测需求。 6、受影响资产排查与加固：安全专家应当结合威胁情报主动排查是否对服务资产造成影响并通知用户，及时协助进行安全加固。 - 7、★为了降低招标方因网络安全事件造成的损失和影响，投标方应当按照以下服务指标和要求为招标方提供服务（需提供承诺函）： - （1）分析研判通知时效MTTA：从安全日志上传分析研判到通告给招标方的时间方面，按照国家标准对安全事件的分类分级指南，重大安全事件通告时间小于15分钟，一般事件的通告时间少于30分钟； - （2）遏制影响时效MTTC：在配备投标方的边界防护服务组件和端点防护服务组件的情况下，重大威胁与事件的遏制影响完成时间少于15分钟，一般威胁与事件的遏制影响完成时间少于30分钟。 - （3）安全事件经过投标方服务人员的确认后，通告给招标方的各类安全事件的准确率不低于99%（即误报不能超过1%）。 - （4）服务范围内的所有安全事件的闭环处置比例达到100%。 - （5）投标方应当满足重大事故应启动应急响应机制，工作时间15分钟之内云端专家进行响应，非工作时间30分钟之内云端专家进行响应，省会2小时上门处置，省内8小时上门处置。 - （6）在具备投标方的边界防护组件的情况下，要求招标方可以对服务范围内发现的每一个高危可利用漏洞提供防护规则。 （7）事件闭环时间MTTR：经招标方授权后，投标方服务人员协助进行安全事件的闭环，一般安全事件的闭环完成时间少于8小时，重大事件的闭环完成时间少于24小时。 8、服务质量监控：投标方需为招标方提供的服务成果展示门户 ，具备服务质量可视化展示，投标方能通过可视化的数据，清晰的了解安全专家的服务水平，至少包括脆弱性闭环率、脆弱性平均响应时长、脆弱性平均闭环时长、威胁闭环率、威胁平均响应时长、威胁平均闭环时长、事件闭环率、事件平均闭环时长，以验证投标方所承诺的服务指标（或称为服务SLA）。 9、安全专家应当结合威胁情报主动排查是否对服务资产造成影响并通知用户，及时协助进行安全加固；提供一个威胁情报的安全通报工单，工单内容包含威胁情报的基本信息和推送信息以及跟进记录，要求明确说明关联资产信息的排查情况。 10、★投标方提供的云端服务平台应当支持对接招标方本次采购的主要安全设备，防火墙、统一终端安全防护系统、潜伏威胁探针、安全监测管理平台，支持实时接收安全设备检测到的安全事件信息、安全日志数据提供7*24小时的服务。（需提供承诺函） | 1 | 项 |
| 12 | 负载均衡 | 1、4层吞吐量 ≥2Gbps，四层并发连接数≥3000000，4层新建连接数 CPS≥90000，7层新建请求数 RPS≥80000；内存大小：8G，硬盘容量≥128G MSATA SSD，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。 2、★单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权（需提供产品功能截图证明）。 3、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 4、支持通过Web页面进行智能DNS解析规则测试。 5、支持DNS缓存，可配置全局缓存最小时间和最大时间，并可设置MSG缓存大小、RR缓存大小、密钥缓存大小、否定记录缓存大小和否定记录最大缓存时间。 | 1 | 台 |
| 13 | 交换机 | 1.千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；Console口≥1个； 2.支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制； 3.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP，支持静态路由支持DHCP Server； 4.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； | 2 | 台 |
| 14 | 系统集成服务 | 包含实施、安装、调试、培训及日常运维工作，提供三年软、硬件质保和规则库升级。 | 1 | 项 |

其他要求：

1、本项目供应商的报价包括安装调试及试运行、系统接口开发、系统对接需另外增加的硬软件、第三方检测、培训、验收、资料、质保期内的售后服务、税费等与本项目实施相关的所有实际发生的费用，采购人不接受对价格的任何调整且不再支付超出合同价以外的任何费用。

2、投标供应商需承诺本次投标所投防火墙、统一终端安全防护系统、潜伏威胁探针、安全监测管理平台均可与安全运营服务平台无缝对接；云端平台可实时汇聚各安全设备上报的安全事件及日志数据，并提供7×24 小时不间断安全服务。

3、投标供应商须按招标文件约定时间内完成合同所有内容，不得延误采购人正常的医疗工作开展。

4、因中标供应商所供的产品不符合招标要求、项目实施不力等原因造成本项目功能缺失、项目失败等严重后果而导致项目无法验收合格（以达到采购人验收要求为准）的，采购人有权拒付合同款项，同时中标供应商须承担由此造成的相关损失和责任。

5、本项目须提供3年的免费售后服务，包括系统故障排除、功能优化、技术咨询、设备维护、安全架构升级等。设立7×24小时售后服务热线，确保在接到故障报告后，能够在规定时间内响应并解决问题。定期对系统进行巡检和维护，根据我院需求和技术发展情况，对系统进行升级和优化，保障系统长期稳定运行。

四、评审方法和标准

  - （一）资格审查

采购人或代理机构对供应商的资格进行审查，审查响应文件是否响应了磋商文件的资格要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合磋商文件要求 |
|  | 信用要求 | 不符合磋商文件要求 注 ： 1.信用记录查询渠道： （1）被人民法院列入失信被执行人名单的（以 www.creditchina.gov.cn查询为准） （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以ww w.creditchina.gov.cn查询为准） （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 （以www.ccgp.gov.cn/查询为准） （4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以 www.gsxt.gov.cn查询为准） 2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或者采 购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间 的记录信息为准。 3.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查 询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均 不作为资格审查依据。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形 |

  - （二）综合评审

由磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。

1、本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重 30 %，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）× 30 %×100。

注：超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（70分） | 技术参数 | 采购需求标★项为重要技术参数，共计10项，每有一项满足的，得2分，本项最高得20分。 注：标★参数需提供对此功能满足要求的有效证明材料，未提供不得分。 | 0-20 |
|  | 体系认证 | 1、具有国家认可的认证机构颁发的且有效的质量管理体系认证的，得4分； 2、具有国家认可的认证机构颁发的且有效的环境管理体系认证的，得4分； 3、具有国家认可的认证机构颁发的且有效的职业健康安全管理体系认证的，得4分。 4、具有国家认可的认证机构颁发的且有效的信息安全管理体系认证的，得4分。 注：响应文件中提供上述证书扫描件或复印件，否则不得分。 | 0-16 |
|  | 服务团队 | 投标供应商为本项目拟派服务团队成员须具备：信息系统项目管理师证书、网络规划设计师证书、数据库系统工程师证书、网络工程师证书、信息安全工程师证书，每有一项认证证书得2分，本项最高得10分。 注：1、以上证书均为人社部和工信部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试（软考）证书。服务团队中同一成员具备多个证书的不累计得分； 2、响应文件中提供项目团队成员名单、所持证书的清晰扫描件，未按要求提供的不得分。 | 0-10 |
|  | 类似业绩 | 投标供应商具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得5分，满分10分。 注：1、提供合同扫描件或复印件； 2、类似业绩指：合同内容包含“网络安全”或“平台安全”或“等保服务”类似的项目业绩。 | 0-10 |
|  | 安全服务方案 | 供应商提供的安全服务方案方案，至少包含下列内容：①安全现状分析；②建设标准和原则；③建设目标；④技术功能及系统对接服务；⑤方案优势。评审小组根据提供的方案进行综合评分： （1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得6分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得4分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得2分； （4）方案不可行，不满足项目需求或者未提供得0分； | 0-6 |
|  | 培训方案 | 供应商提供的培训方案，至少包含下列内容：①培训目标；②培训对象；③培训方式；④培训内容；⑤培训质量保证。评审小组根据提供的方案进行综合评分： （1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得4分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得2分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行，不满足项目需求或者未提供得0分； | 0-4 |
|  | 售后方案 | 供应商提供的售后服务方案，至少包含下列内容：①售后服务体系；②售后服务保障措施；③售后服务方式；④服务人员配备；⑤应急处理服务。评审小组根据提供的方案进行综合评分： （1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得4分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得2分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行，不满足项目需求或者未提供得0分； | 0-4 |
| 价格分（30分） |  | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分30分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30％×100 |  |