六安市叶集区人民医院（市六院）史河街道卫生服务中心幽门螺旋杆菌测试仪及耗材项目询价参数

投标文件格式自拟

| 本项目参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  |  | 全自动设计，无需按键就可自动完成测量，操作更加方便 |  |  |  |  |
|  |  | 无需淬灭校正。 |  |  |  |  |
|  |  | 采用液晶触屏显示操作界面和输入患者信息 |  |  |  |  |
|  |  | 自动给出C值及Hp感染的阴性、阳性。 |  |  |  |  |
|  |  | 稳定性：8 小时稳定性误差≤10%。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别。 |  |  |  |  |
|  |  | 14C本底的计数率≤50CPM |  |  |  |  |
|  |  | 对14C标准源探测效率应≥15%； |  |  |  |  |
|  |  | 仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告。 |  |  |  |  |
|  |  | 可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS等系统 |  |  |  |  |
|  |  | 自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机 |  |  |  |  |
|  |  | 配套耗材要求： 一次性使用收集呼吸样本集气卡。 |  |  |  |  |
|  |  | 配套尿素胶囊：采用铝箔袋分体包装无需冷链运输保存，质保期≥12个月，胶囊剂量符合：2022年国家卫健委下发《健康体检应用尿素呼气试验技术质控规范》质控规范要求：合格剂量为0.75μCi。 |  |  |  |  |